获取管片任务：

ArtifactBll 内get_artifact_task(）方法返回参数：

[

{

ArtifactID: 管片编号

ArtifactActionID: 管片ID,

ArtifactIDVice1: 管片副标识1

ProduceRingNumber: 生产环号,

MouldCode: 模具编号,

SkeletonID: 骨架编号,

RingTypeCode: 环类型编号,

SizeSpecification: 尺寸规格,

BuriedDepth: 埋深,

BlockNumber: 分块号,

BetonVolume: 计划浇筑方量,

BetonTaskID: 任务单号,

HoleRingMarking: 出洞环标记,

GroutingPipeMarking: 注浆管标记,

PolypropyleneFiberMarking: 聚丙烯纤维标记

BeginTime:时间，格式(yyyy-mm-dd hh:mm:ss),

Status: 1待生产2正生产3完成生成

},

……

]

信号槽更新 :

self.system.state.state_updated.connect(self.update_ui_notify)，

对应的属性名和值:

进度：mould_finish_weight/ mould_need_weight。

进程外通信opc.tcp://{ip}:4840/zjsh_feed/server/

Objects

├── upper (上料斗对象)

│   └── upper_weight (上料斗重量)   每秒传opc

upper_is_arch 上料斗是否振动（True:是，False:否）--

upper_door_closed：上料斗门关闭状态（1:半开，2全开，0:关闭)

upper_volume：上料斗剩余方量 （未对接，看根据什么算）

upper_door_position：上料斗位置(1搅拌楼2振捣室)

├── lower (下料斗对象)

│   └── lower_weight： (下料斗重量) 不可写  每秒传opc

Lower_angle:角度

lower_is_arch：低料斗是否振动（True:是，False:否）

├── mould(模具车对象)

│   └── mould_finish_ratio：模具车完成比例

mould_finish_weight：完成重量

mould_frequency：模具车振捣频率

mould_vibrate_status：True振捣中False未振捣

feed_status:下料状态(阶段)（4盖板对齐）

└── sys (系统对象)

set_mode:1启用 0停止

segment_refresh:1刷新0无

pd_refresh:1刷新0无

├── pd(派单):

pd_data:派单数据

{

MouldCodePD:派单模具编号,

MouldCode:当前浇筑编号 ，

ArtifactActionID:

TaskID:

ProduceMixID:

PlannedVolume:

BetonVolume:

ID:派单表ID,

Msg:’’,备注

Time:派单时间

Flag:标志，1已扫码2未扫码（用最近的配比号）

},

pd_notify:派单通知数据

{

ErpID:

ArtifactActionID：

ID:派单表ID,

BetonVolume:方量

Flag:状态， 搅拌生产状态(1未进行生产,2已插入3正在生产4生产完毕,5 下料完成6生产中断7已取消 0未准备)  默认 0

Msg:回调信息，

Time:回调时间

}

set_mode：设置派单模式(1自动派单 2手动派单0未知)

set_volume:设置方量

{

ID:派单表ID，

ArtifactActionID：

Volume:修改后方量

}

{

}