获取管片任务：

ArtifactBll 内get_artifact_task(）方法返回参数：

[

{

ArtifactID: 管片编号

ArtifactActionID: 管片ID,

ArtifactIDVice1: 管片副标识1

ProduceRingNumber: 生产环号,

MouldCode: 模具编号,

SkeletonID: 骨架编号,

RingTypeCode: 环类型编号,

SizeSpecification: 尺寸规格,

BuriedDepth: 埋深,

BlockNumber: 分块号,

BetonVolume: 计划浇筑方量,

BetonTaskID: 任务单号,

HoleRingMarking: 出洞环标记,

GroutingPipeMarking: 注浆管标记,

PolypropyleneFiberMarking: 聚丙烯纤维标记

BeginTime:时间，格式(yyyy-mm-dd hh:mm:ss),

Status: 1待生产2正生产3完成生成

},

……

]

信号槽更新 :

self.system.state.state_updated.connect(self.update_ui_notify)，

对应的属性名和值:

upper_door_position:上料斗位置(default: 接料,  over_lower: 下料, returning:返回中)

upper_is_arch：上料斗是否振动（True:是，False:否）

upper_door_closed:  上料斗门关闭状态（True:是，False:否）

upper_weight:上料斗重量

upper_volume:上料斗方量

lower_is_arch：低料斗是否振动（True:是，False:否）

lower_weight:低料斗重量

lower_angle:低料斗角度

mould_finish_weight:模具车已下重量

mould_need_weight:模具车需要重量

mould_frequency: 模具车振捣频率

mould_vibrate_status:  1振动中0未振动

feed_status:  4盖饭到位（收到4，获取管片任务列表更新模具车上的信息）

进度：mould_finish_weight/ mould_need_weight。

进程外通信opc.tcp://{ip}:4840/zjsh_feed/server/

Objects

├── upper (上料斗对象)

│   └── upper_weight (上料斗重量) 不可写

├── lower (下料斗对象)

│   └── lower_weight (下料斗重量) 不可写

└── sys (系统对象)